Pflichtenheft neue ‚Manuelle Justage’

Dokument zur Studienarbeit

- Analyse- & Definitionsphase -

| Autoren | Thomas Kullmann, Günther Reinecker (Uli Sacklowski) |
| --- | --- |
| Dokumentversion | 2.5 Änderungen gegenüber der Version 2.4: Korrektur zahlreicher kleiner inhaltlicher und Form-Fehler |
| Zustand | in Bearbeitung |
| letzte Bearbeitung | 27.04.2007 |

Inhaltsverzeichnis

I	Überblick	3

II	Funktionale Beschreibung	5

II.1	Wiederherstellungen beim Start	5

II.2	Antriebsauswahl	6

II.3	Istposition	6

II.4	Offset für <Antrieb> / Relative Null	6

II.5	Betriebsarten	8

II.5.1	Direktbetrieb	8

II.5.2	Fahrbetrieb	8

II.5.3	Schrittbetrieb	9

II.6	Bewegungsparameter	10

II.6.1	Sollposition	10

II.6.2	Bewegungsgeschwindigkeit	10

II.6.3	Schrittweite	10

II.7	Halbwertsbreitenmessung	11

II.8	<PSD>-Offset	12

III	Daten	13

III.1	Wiederherstellungen beim Start	14

III.2	Antriebsauswahl	14

III.3	Istposition	15

III.4	Offset für <Antrieb> / Relative Null	16

III.5	Betriebsarten	17

III.6	Bewegungsparameter	17

III.6.1	Sollposition	17

III.6.2	Bewegungsgeschwindigkeit	18

III.6.3	Schrittweite	19

III.7	<PSD>-Offset	19

IV	Benutzeroberfläche	20

IV.1	Hauptdialogfenster ‚Manuelle Justage’	20

IV.1.1	Dialogfenster betreten	21

IV.1.2	Antriebsauswahl	22

IV.1.3	Istposition	22

IV.1.3.a	absoluter Wert	22

IV.1.3.b	relative Positionierung	23

IV.1.4	Offset für <Antrieb> / Relative Null	23

IV.1.4.a	Relative Null ‚setzen’	23

IV.1.4.b	Relative Null ‚aufheben’	23

IV.1.4.c	‚Offset…’	23

IV.1.4.d	Offset für <Antrieb> anzeigen	24

IV.1.5	Betriebsarten	24

IV.1.5.a	,Direktbetrieb’	24

IV.1.5.b	‚Fahrbetrieb’	25

IV.1.5.c	‚Schrittbetrieb’	26

IV.1.6	Bewegungsparameter	27

IV.1.6.a	‚Sollposition’	27

IV.1.6.b	‚Geschwindigkeit’	27

IV.1.6.c	‚Schrittweite’	28

IV.1.7	Halbwertsbreitenmessung	28

IV.1.8	‚PSD-Offset…’	29

IV.1.9	Hilfe	29

IV.1.10	Dialogfenster verlassen	29

IV.2	Dialogfenster ‚Offset für <Antrieb>’	30

IV.2.1	Dialogfenster betreten	30

IV.2.2	Ausgangsdaten	30

IV.2.2.a	‚aktuelle Istposition’	30

IV.2.2.b	‚aktueller Offset’	30

IV.2.3	Offset für <Antrieb> definieren	30

IV.2.3.a	‚entspricht Winkel’	31

IV.2.3.b	‚Offset angeben’	31

IV.2.4	Dialogfenster verlassen	31

IV.2.4.a	‚OK’	31

IV.2.4.b	‚Abbruch’	31

IV.3	Dialogfenster ‚Offset für <PSD>’	32

IV.3.1	Dialogfenster betreten	32

IV.3.2	Ausgangsdaten	32

IV.3.2.a	‚Istposition von Theta’	32

IV.3.2.b	‚Winkelwert pro Kanal’	32

IV.3.3	PSD-Kanaloffset definieren	33

IV.3.3.a	‚neu zugeordneter Kanal’	33

IV.3.4	Ausgabedaten	33

IV.3.4.a	‚PSD-Kanaloffset’	33

IV.3.4.b	‚entspricht Winkel (Kanal 0)’	33

IV.3.5	Dialogfenster verlassen	33

IV.3.5.a	‚OK’	33

IV.3.5.b	‚Abbruch’	34

IV.4	Fehlertoleranz der Benutzeroberfläche	34

IV.4.1	Übernahme der Werte aus Eingabefeldern	34

IV.4.2	Behandlung ungültiger Zahlenformate	34

IV.4.3	Behandlung ungenauer Zahlenformate	34

IV.4.4	Unterschreitung von Minimal- oder Überschreitung von Maximalwerten	34

Anhang A −	Verwandte Dokumente	35

Anhang B −	Stichwortverzeichnis	35

Anhang C −	Tabellenverzeichnis	35

Anhang D −	Abbildungsverzeichnis	36

Anhang E −	Funktionsverzeichnis	37

Anhang F −	Datenelementverzeichnis	37

Anhang G −	Funktionen der Benutzeroberfläche	38

# Überblick

Zielbestimmung
Die Funktion „Probe und Kollimator manuell justieren“ ist unter dem Begriff „Manuelle Justage“ in das XCtl-Steuerprogramm zu integrieren. Ziel ist die Steuerung von Antrieben und Röntgendetektoren. Die bereitgestellte Funktionalität soll in allen Bereichen der Röntgenbeugung (also insbesondere in der ‚Topographie’, der ‚Diffraktometrie’ und der ‚Reflektometrie’ [6]) verwendet werden.

Röntgenquelle

Kollimator

Antrieb

Antrieb

Antrieb

Proben-teller

Abbildung 1 Freiheitsgrade des Probentellers und Beugung des Kollimators

Speziell für den Arbeitsbereich Topographie ist die Halbwertsbreitenmessung mit in das Oberflächenfenster zu integrieren. Für die Diffraktometrie und Reflektometrie wird die Eingabemöglichkeit eines Kanaloffsets für den Röntgendetektor PSD gewünscht.

Entwicklungsumgebung
●	Microsoft Windows 9x / Millennium / NT / 2000
●	Borland C++ 4.5 / 5.02 bzw. Microsoft Visual C++ 5 und höher

Zielgruppe 
●	Physiker (Praktikanten, Diplomanden, Doktoranten, Angestellte)

Einsatzumgebung
●	Microsoft Windows 3.1 / 3.11 / 9x / Millennium (derzeit) und NT, 2000, XP (nach der Portierung)
●	386 PC oder höher (Bildschirmauflösung min 800x600, 16 Farben)

| Produktqualität | sehr gut | gut | normal | nicht relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktionalität |  | × |  |  |
| Zuverlässigkeit | × |  |  |  |
| Benutzbarkeit | × |  |  |  |
| Effizienz | × |  |  |  |
| Änderbarkeit | × |  |  |  |
| Übertragbarkeit |  |  |  | × |

Tabelle 1 Qualitätsanforderungen (kurz)

Erläuterungen zum Aufbau dieses Dokumentes

Unter II Funktionale Beschreibung werden die geforderten Funktionen ausführlich und vollständig erläutert. Dieser Abschnitt ist komplett oberflächenunabhängig. Die Funktionen werden mit / F xx / durchnummeriert, um in späteren Abschnitten darauf Bezug nehmen zu können.

Eigenschaften aller zu verwendender Daten sind unter III Daten tabellarisch aufgeführt. Für jedes Datenelement wird vermerkt, wie und wo die Informationen in der ini-Dateistruktur des XCtl-Projekts gespeichert sind; Einträge, die durch uns hinzufügt wurden, werden explizit gekennzeichnet. Um einen effizienten Bezug im Review oder in späteren Dokumenten zu gewährleisten, wird jedes Datenelement mit / D xx / durchnummeriert.

Die durch den Human-Interface Prototyp bekannte Oberfläche [4] wird im Abschnitt IV Benutzeroberfläche vorgestellt. Jedem Steuerelement wird seine Funktionalität zugeordnet. Hier wird der Bezug zu den unter II Funktionale Beschreibung benannten Funktionen hergestellt und (wenn nötig) erweitert – die vorgestellten Funktionen werden mit / B xx / durchnummeriert.

Um die Ausführungen sehr präzise formulieren zu können, wurde dieses Dokument sehr stark formalisiert. Die Layoutkonventionen sind unter [5] zu finden.

# Funktionale Beschreibung

An jedem Arbeitsplatz sind i. d. R. mehrere Antriebe angeschlossen. Für ihre Steuerung müssen alle relevanten Daten dargestellt und z. T. auch bearbeitet werden können. Zur Auswahl anzuzeigen sind die drei Betriebsarten (Direkt-, Fahr- und Schrittbetrieb). Die dafür benötigten Bewegungsparameter (Sollposition und Geschwindigkeit für Direktbetrieb, Geschwindigkeit für Fahrbetrieb und Schrittweite für Schrittbetrieb) sind zur Bearbeitung in den angegebenen Betriebsarten bereitzustellen. Die Funktionen Offset für <Antrieb>, Setzen und Aufheben der Relativen Null müssen ebenfalls angeboten werden. Nicht zur Bearbeitung ist die Istposition als Absolutwert und als relative Angabe anzuzeigen.

Innerhalb der Benutzeroberfläche muss es Bereiche geben, wo die Daten für einen Antrieb angezeigt werden und wo der Antrieb ggf. auch gesteuert werden kann. Diese Bereiche werden im Folgenden Teilbereiche genannt. Allgemein gilt, dass ein Antrieb nicht in mehreren Teilbereichen gleichzeitig angezeigt werden darf! Dies gilt zusätzlich für die beiden Motoren ‚Beugung Fein’ und ‚Beugung Grob’ in der Topographie!

Für den Fall, dass ein PSD-Röntgendetektor angeschlossen ist, muss auch die Funktion PSD-Offset bereitgestellt werden. Die Halbwertsbreitenmessung hingegen ist ständig zur Verfügung zu stellen.

## Wiederherstellungen beim Start

Grundlagen
Beim Programmstart sind alle Einstellungen, so wie sie beim Verlassen des Programms angezeigt wurden, wiederherzustellen. Das setzt für den Fall einer ungewollten Programmbeendigung (z.B. durch einen Absturz) voraus, dass geänderte Einstellungen sofort nach ihrer Änderung gespeichert werden, um beim nächsten Programmstart wiederhergestellt werden zu können. Im Gegensatz zu allen anderen Einstellungen ist die Istposition von dieser Regel auszunehmen, da sie direkt beim Antrieb ermittelt werden muss.

- „Wiederherstellen der Benutzeroberfläche“ Für jeden Teilbereich muss die Information vorliegen, welcher Antrieb zuletzt angezeigt wurde. Wenn man diesen Antrieb erneut im Teilbereich auswählt und Error: Reference source not foundError: Reference source not found ausführt, kann die Benutzeroberfläche (Teilbereich für Teilbereich) automatisch und vollständig wiederhergestellt werden. Für den Fall, dass ein Antrieb nicht mehr verfügbar sein sollte (physisch oder als Abschnitt in der ini-Datei), ist der erste verfügbare Antrieb auszuwählen, der nicht in der Liste der zuletzt verwendeten Antriebe enthalten ist und der noch nicht angezeigt wird. (Zur Verfügbarkeit siehe auch [8] , wo dies sinngemäß für die Detektoren beschrieben wird.) Genau dann, wenn ein PSD-Röntgendetektor angeschlossen ist, muss die Funktion PSD-Offset definieren vorhanden sein und alle dafür benötigten Parameter müssen wiederhergestellt werden (siehe II.6 <PSD>-Offset). Wenn das Programm zum ersten Mal gestartet wird, demnach noch keine Einstellungen vom letzten Start vorhanden sind, müssen Standardwerte verwendet und angezeigt werden.

## Offset für <Antrieb> / Relative Null

Grundlagen

Der Offset für <Antrieb> und die Relative Null stellen eine Abweichung der angezeigten Istposition von der wahren (absoluten) Antriebsposition dar. Das hat keine Antriebsbewegung zur Folge. In beiden Fällen wird der aktuellen Istposition ein neuer Wert zugewiesen, wobei die Relative Null ein Spezialfall des Offset für <Antrieb> darstellt. Die Abweichung zwischen absoluter und angezeigter Istposition wird allgemein als Offset bezeichnet. Zur Berechnung aller weiteren, so genannten relativen Positionen, wird der Offset zur Zielposition dazuaddiert, um deren absolute Position zu erhalten.

Ist kein Offset für <Antrieb> und keine Relative Null definiert, so ist der Offset Null, d.h. die angezeigte Antriebsposition entspricht der wirklichen.

absolute Null

-5

+5

-10

relative Null

+5

+10

-5

entspricht einem Offset von -5

(zu allen Absolutpositionen wird -5 addiert)

angezeigte Istposition

(der absoluten Position von -5 wurde die Relative Null zugeordnet)

Absolutposition

(relative Null nicht gesetzt

bzw. aufgehoben)

Abbildung 2 Änderung der angezeigten Position durch die relative Null

- „relative Null Setzen“ Der aktuellen Istposition wird der Wert Null zugeordnet. Alle Winkelangaben beziehen sich nun auf diese relative Null-Position. Dazu wird dem Offset die negative Absolutposition zugewiesen.

- „relative Null aufheben“ Nach dem Aufheben beziehen sich alle Winkelangaben wieder auf die absolute Null. Die aktuelle Istposition zeigt dann wieder die absolute Antriebsposition an, das Offset ist Null.

entspricht einem Offset von 10

(zu allen Absolutpositionen wird 10 addiert)

+10

+15

0

angezeigte Istposition

(der absoluten Position von –5 wurde der neue Winkelwert +5 zugeordnet)

Absolutposition

(Offset für <Antriebe> nicht definiert)

Offset für <Antrieb>

auf +5 gesetzt

absolute Null

-5

-10

Abbildung 3 Änderung der angezeigten Position durch den Offset für <Antrieb>

- „neue Istposition zuordnen“ Der aktuellen Istposition wird direkt ein neuer Winkel zugewiesen. So errechnet sich das dazugehörige Offset: Offset := neuer Winkel – absolute Antriebsposition.

- „Offset direkt definieren“ Hier wird das Offset direkt angegeben. Die neue Istposition berechnet sich wie folgt: neuer Winkel := absolute Antriebsposition + Offset.

Bedingung

Das Offset für <Antrieb> und die Relative Null dürfen nur bei Stillstand des entsprechenden Antriebs und  inaktiver Halbwertsbreitenmessung gesetzt werden. Es existiert nur ein Offset pro Antrieb. Das Setzen der Relativen Null und des Offset für <Antrieb> sollen jeweils beliebig oft wiederholbar sein. Das vorherige Offset wird einfach überschrieben. Weiterhin soll auch wechselseitig, d.h. bei gesetzter Relativer Null, durch das Setzen eines Offset für <Antrieb>,  das Offset überschrieben werden. Umgekehrt soll das Gleiche gelten.

Bei nicht gesetzter Relativer Null beziehen sich alle Positionsangaben auf eine absolute Null-Position, d.h. die Istposition eines Antriebs entspricht seiner wahren absoluten Position. Das Setzen und Aufheben eines Offsets für <Antrieb> oder der Relativen Null  beeinflusst den Wertebereich für die Ist- und Sollposition. Wenn die Relative Null bspw. auf das Minimum des Bewegungsbereichs gesetzt wurde, dürfen nur noch positive Sollpositionen akzeptiert werden.

Beim Offset für <Antrieb> darf die neue Istposition den Wertebereich nicht überschreiten. Ist die neue Istposition bspw. zu klein, so ist sie auf das Minimum zu setzen und das Offset entsprechend neu zu berechnen. Es ist zu Prüfen, ob die folgende Istposition außerhalb des Wertebereichs der absoluten Antriebspositionen liegt.

Um die relativen Positionen nach Programmabstürzen wieder herstellen zu können, soll jede Änderung des Offsets durch die Relative Null oder den Offset für <Antrieb> gespeichert werden.

## Betriebsarten

Grundlagen
Für die Bewegung eines Antriebs stehen drei verschiedene Arten zur Verfügung, diese bezeichnet man als Betriebsarten. Zu jedem Zeitpunkt kann der Antrieb nur über genau eine Betriebsart bewegt werden. Innerhalb jeder Betriebsart ist eine Bewegung rückwärts (verkleinern des Winkelwertes) oder vorwärts (erhöhen des Winkelwertes) möglich.

### Direktbetrieb

Grundlagen
Im Direktbetrieb wird die eingegebene Sollposition, mit einer wählbaren Bewegungsgeschwindigkeit,  direkt angefahren.

- „Starten der Bewegung im Direktbetrieb“ Nach der Beschleunigungsphase bewegt sich der Antrieb mit der angegebenen Geschwindigkeit, um kurz vor dem Ziel abzubremsen und an der Sollposition zu halten. Wenn die Sollposition größer (bzw. kleiner) ist als die Istposition, bewegt sich der Antrieb vorwärts (bzw. rückwärts). Die maximale Abweichung zwischen der angefahrenen und der gewünschten Sollposition darf maximal DeathBand betragen. Wenn Ist- und Sollposition übereinstimmen, findet keine Bewegung statt. Die Genauigkeit beträgt hier wiederum DeathBandError: Reference source not found. Bedingung Der Antrieb darf sich nicht bewegen. Wenn eine Sollposition eingegeben wird, die außerhalb des zulässigen Wertebereichs liegt, so wird die Positionsangabe auf die minimal oder maximal zulässige Position korrigiert, je nachdem, ob der zulässige Wertebereich unterschritten oder überschritten wurde.

- „Stoppen der Bewegung“ Während sich der Antrieb bewegt, muss es möglich sein die Bewegung abzubrechen und den Antrieb so schnell (wie technisch möglich) anzuhalten. Die Bewegung stoppt automatisch, wenn der Antrieb die minimale oder die maximale Istposition erreicht. Bedingung Der Antrieb muss sich bewegen.

### Fahrbetrieb

Grundlagen
Im Fahrbetrieb kann der Antrieb kontinuierlich (mit einer vorgegebenen Bewegungsgeschwindigkeit), entweder vorwärts oder rückwärts, bewegt werden.

- „Vorwärtsbewegung im Fahrbetrieb“ Nach der Beschleunigungsphase bewegt sich der Antrieb, solange der Button – der zum Starten der Bewegung geführt hat – gedrückt gehalten wird, kontinuierlich mit der angegebenen Geschwindigkeit vorwärts. Wenn die maximale Istposition erreicht wird, stoppt der Antrieb automatisch. Bedingung Der Antrieb darf sich nicht bewegen und die aktuelle Istposition muss kleiner als die maximale Istposition sein, damit die Bewegung startet.

- „Rückwärtsbewegung im Fahrbetrieb“ Die Steuerung des Antriebs ist äquivalent zu / F 80 / – „Vorwärtsbewegung im Fahrbetrieb“, die Bewegung erfolgt jedoch in entgegengesetzter Richtung, also rückwärts. Bedingung Der Antrieb darf sich nicht bewegen und die aktuelle Istposition muss größer als die minimale Istposition sein, damit die Bewegung startet.

### Schrittbetrieb

Grundlagen
Ähnlich dem Fahrbetrieb kann die Bewegung im Schrittbetrieb auch, entweder vorwärts oder rückwärts, erfolgen. Die Bewegung erfolgt jedoch immer mit Maximalgeschwindigkeit und stoppt nach einem Schritt wählbarer Schrittweite. Anschließend ist ein weiterer Schritt möglich, wenn die unten angegebenen Bedingungen weiterhin erfüllt sind.

- „Vorwärtsbewegung im Schrittbetrieb“ Der Antrieb bewegt sich kurzzeitig vorwärts, bis die angegebene Schrittweite zurückgelegt wurde. Bedingung Der Antrieb darf sich nicht bewegen. Die Summe aktuelle Istposition + eingegebene Schrittweite muss kleiner gleich der maximalen Istposition sein, damit der Schritt durchgeführt werden kann. Istposition maximale Istposition Schrittweite Schrittweite Vorwärtsbewegung muss verhindert werden! Rückwärtsbewegung ist möglich Abbildung 4 Vorwärtsbewegung im Schrittbetrieb

- „Rückwärtsbewegung im Schrittbetrieb“ Die Bewegung erfolgt in Einzelschritten angegebener Schrittweite, jedoch rückwärts. Bedingung Der Antrieb muss still stehen und die Differenz aktuelle Istposition – angegebene Schrittweite muss größer gleich der minimalen Istposition sein, d.h. die minimale Istposition darf nicht überfahrbar sein.

## Bewegungsparameter

Grundlagen
Jede Betriebsart kann über spezielle Bewegungsparameter konfiguriert werden, um so z. B. die Bewegungsgeschwindigkeit zu beeinflussen.

### Sollposition

Grundlagen
Die Sollposition ist nur im Direktbetrieb erforderlich. Dort gibt sie an, wohin sich der Antrieb bewegen soll. Die Sollposition besteht, wie die Istposition auch, aus der Absolutposition des Antriebs verschoben um einen Offset. Damit ist die Sollposition auch abhängig von dem Offset für <Antrieb> und der Relativen Null, weil diese intern über das Offset abgebildet werden.

Bedingung
Der Antrieb darf sich nicht bewegen und der Direktbetrieb muss ausgewählt sein.

### Bewegungsgeschwindigkeit

Grundlagen
Sie bestimmt die Geschwindigkeit, in der sich der Antrieb im Direkt- und Fahrbetrieb bewegt; im Schrittbetrieb bewegt sich der Antrieb immer mit Maximalgeschwindigkeit.

Wenn eine sehr hohe Bewegungsgeschwindigkeit eingegeben wird, hat dies keine Auswirkungen für die Positionierungsgenauigkeit des Antriebs. Die im Programm verwendete Maximalgeschwindigkeit ist auf etwa 75% der physikalisch möglichen Geschwindigkeit des Antriebs zu setzen, d.h. es ist nicht möglich, eine höhere Geschwindigkeit anzugeben. Damit werden auch Beschädigungen am Antrieb vermieden.

Hinweis
Da es keine negative Geschwindigkeit gibt, wird der eingegebene Wert immer als Absolutwert genommen.

Bedingung
Der Antrieb darf sich nicht bewegen und eine der Betriebsarten Direkt- oder Fahrbetrieb muss ausgewählt sein.

### Schrittweite

Grundlagen
Die Schrittweite regelt wie weit sich der Antrieb im Schrittbetrieb bei einem Schritt, entweder vorwärts oder rückwärts bewegt, d.h.

●	Vorwärtsbewegung:	Sollposition := Istposition + Schrittweite

●	Rückwärtsbewegung:	Sollposition := Istposition – Schrittweite

Hinweis
Das Vorzeichen der Schrittweite bestimmt nicht die Bewegungsrichtung, d. h. die Schrittweite wird als Absolutwert genommen! Für die Auswahl der Richtung sind Steuerelemente bereitzustellen.

Bedingung
Der Antrieb muss stillstehen und die Betriebsart Schrittbetrieb muss ausgewählt sein.

## Halbwertsbreitenmessung

Grundlagen
Der Begriff Halbwertsbreite lässt sich am anschaulichsten anhand der graphischen Darstellung der Abhängigkeit zwischen der Menge der reflektierten Strahlung und der Istposition eines speziellen Antriebs (z. B. ‚Beugung fein’ bei der Topographie) erklären.

Anteil der reflektierten Strahlung

Istposition eines

ausgewählten Antriebs

Intensitätsmaximum

Mitte

(zwischen min und max)

Halbwertsbreite

Intensitätsminimum

Abbildung 5 Erläuterung der Halbwertsbreite

Die Halbwertsbreite stellt ein Maß für die Güte der Positionierung dar. Je kleiner die Halbwertsbreite, desto besser ist die Justierung der Probe. Justierung bezieht sich dabei auf alle an der Justage beteiligten Antriebe.

Hinweis
Im XCtl-Projekt wird nur mit dem Wert der Halbwertsbreite gearbeitet, nicht mit der graphischen Darstellung.

- „Messung der Halbwertsbreite“ Die Messung der Halbwertsbreite erfolgt automatisch durch die Software. Dazu ist das Makro „InquireHwb“ des XCtl-Programms zu benutzen, das den Antrieb ‚Omega’ / ‚Beugung fein’ mit einer Schrittweite von 0,4 Sekunden bewegt. Wenn die Messung beendet ist, wird eine Information mit der gemessenen Halbwertsbreite angezeigt. Hinweis Wir unterstützen nur den im XCtl-Projekt verwendeten Spezialfall, dass ‚Beugung fein’ zur Halbwertsbreitenmessung verwendet wird. Nur wenn dieser spezielle Antrieb vorhanden ist, kann die Halbwertsbreite gemessen werden. Bedingung Alle Antriebe müssen still stehen und das Makro „InquireHwb“ und der darin aufgeführte Antrieb (i.d.R. ‚Beugung fein’) muss vorhanden sein.

- „Stoppen der Halbwertsbreitenmessung“ Die Messung der Halbwertsbreite kann bis zu 7 Minuten andauern. Daher ist es sinnvoll, eine Funktion zu ihrer Unterbrechung bereitzustellen. Hinweis Die Messung kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht fortgesetzt werden. Es wird eine komplett neue Messung durchgeführt. Bedingung Die Halbwertsbreite wird gerade gemessen.

## <PSD>-Offset

Grundlagen
Das PSD-Offset bezeichnet eine Verschiebung der Winkelwerte des Theta-Antriebs um einen Differenzbetrag (das Offset). Per Standardeinstellung ist dem Theta-Winkel immer der 0-te Kanal des eindimensionalen PSD-Detektors zugeordnet. Wenn dieser Thetaposition ein anderer Kanal des Detektors zugeordnet werden soll, so ist eine Verschiebung der Thetaposition durchzuführen. Diese Verschiebung wird erreicht, indem zur aktuellen Thetaposition der neu zu betrachtende PSD-Kanal eingegeben wird. Mit Hilfe der detektorspezifischen Kanalbreite kann nun die neue Thetaposition für den 0.ten Kanal errechnet werden.

Das errechnete PSD-Kanal-Offset ist wie der Offset für <Antrieb> zu behandeln, d.h. der Wert wird zur aktuellen Istposition, diese kann bereits einen Offset beinhalten, dazuaddiert.

Es gilt: neue Position := Istposition – (Winkelwert pro Kanal ∙ neu zugeordneter Kanal)

| technische Größe | Variable |
| --- | --- |
| aktueller Wert des Theta-Winkels | A |
| Breite eines PSD-Kanals in Winkelwerten | B |
| dem Theta-Winkel neu zugeordneter PSD-Kanal | C |
| PSD-Kanal-Offset | D |
| Wert des Theta-Winkels am 0.ten PSD-Kanal | E |

Tabelle 2 Zuordnung der PSD-Begriffe

- „neuen PSD-Kanal zuordnen“ Der aktuellen Istposition von Theta wird ein neuer PSD-Kanal zugewiesen. Eingabeparameter sind die Variablen (A), (B) und (C). Folgende Berechnungen sind durchzuführen: D := – ( B∙C ) und E := A + D . Der Wert (E) ist die neue Istposition von Theta.

Hinweis
Zu speichern ist nur der neu eingegebene PSD-Kanal (C). Der PSD-Kanal-Offset (D) und der neue 
Theta-Winkel (E) sind aus Kalibrierungsgründen ständig neu zu berechnen.

Bedingung

Ein PSD-Röntgendetektor muss vorhanden sein und der Antrieb mit der Bezeichnung ‚Theta’ muss sich im Stillstand befinden und es darf keine Halbwertsbreitenmessung aktiv sein. Um die relativen Positionen nach Programmabstützen wieder herstellen zu können, soll jede Änderung des PSD-Kanal gespeichert werden. Beim Beenden des Programms ist der gespeicherte PSD-Kanal wieder auf 0 zu setzen.

# Daten

In diesem Abschnitt sind alle Datenelemente aufgeführt, die II Funktionale Beschreibung (und IV Benutzeroberfläche) benötigen. Für jedes Datenelement werden ein Typ, Zugriff (lesen und/ oder schreiben), Speichertyp, -ort und Standardwert festgelegt. Durch die ’Manuelle Justage’ gegenüber der ’Manuellen Justage (Alt)’ hinzugekommene   Einträge in der ini-Datei sind mit ‚NEU’ gekennzeichnet, bereits vorhandene mit ’bereits vorhanden’. Für alle verwendeten Zahlenwerte werden zusätzlich Minimal- und Maximalwerte benannt. Für reelle Werte haben wir zusätzlich die Anzahl der Nachkommastellen angegeben.

Hinweis
In diesem Kapitel wird häufig auf nummerierte [Sektionen] und Einträge in den beiden ini-Dateien 
(DEVELOP.INI und HARDWARE.INI) des XCtl-Programms zugegriffen. Um die verwendeten Platzhalter für die Indizes nicht mehrfach aufführen zu müssen, hier folgende Definitionen:

<M>	 {0,1, 2, …} – für den Index des Antriebs (Motors)

<D> 	 {0, 1, 2, …} – für den Index des Detektors

## Wiederherstellungen beim Start

- „Name des ausgewählten Antriebs für einen Teilbereich“ Geladen und gespeichert werden muss, in welchem Teilbereich welcher Antrieb angezeigt wird. Dazu wird der Name (z.B. „DF“) des Antriebs (nicht sein Index) gespeichert. Bezeichnung; Name des ausgewählten Antriebs für einen Teilbereich. Typ; Zugriff; Eintrag; S; lesen und schreiben; NEU. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; DEVELOP.INI −> [ManualAdjustment] −> Section<X> <X>  {1, 2, 3} für die Nummer des Teilbereichs (oben begonnen). Besonderheit; ‚kein Antrieb’ wird als „-“ gespeichert. Standardwert; „“ (leerer String) (gilt als nicht mehr vorhandener Antrieb, der bei /F10/-„Wiederherstellen der Benutzeroberfläche“ gesondert behandelt wird). Tabelle 3 Parameter zum Wiederherstellen der Benutzeroberfläche

- „PSD-Röntgendetektor vorhanden“ Ermitteln, ob ein PSD-Röntgendetektor angeschlossen ist, indem die ausgelesenen Einträge geprüft werden. Bezeichnung; Ist ein PSD-Röntgendetektor vorhanden?. Typ; Zugriff; Eintrag; S; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [DEVICE<D>] −> Name. Bedingung; Es muss ein Eintrag „PSD“ vorhanden sein, sonst ist kein PSD angeschlossen.. Standardwert; PSD ist nicht angeschlossen. Tabelle 4 ermitteln, ob der PSD-Röntgendetektor angeschossen ist interner Hinweis: Dieser Vorgang kann im XCtl-Programm über die Variable lpDList ausgelesen werden.

## Antriebsauswahl

- „Antriebsliste“ Die Antriebsliste besteht aus den Namen der vorhandenen Antriebe. Bezeichnung; Antriebsliste. Typ; Zugriff; Eintrag; S; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> Name. Tabelle 5 Antriebsliste ermitteln interner Hinweis: Dieser Vorgang kann im XCtl-Programm über die Variable lpMList ausgelesen werden.

- „physikalische Einheit“ Die Einheiten sind Grad, Minute, Sekunde oder Mikrometer, anstatt der technischen Einheiten Encoderschritt. Bezeichnung; Antriebsliste. Typ; Zugriff; Eintrag; S; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> Unit. Tabelle 6 physikalische Einheit ermitteln

## Istposition

- „Eigenschaften der Istposition“ Die Istposition (aktueller Wert, Minimal- und Maximalwert) ist abhängig vom aktuellen Offset des Antriebs. Die Angaben müssen direkt beim Antrieb ausgelesen werden! Bezeichnung; Eigenschaften der aktuellen Istposition. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; Attribut der Klasse TMotor im XCtl-Programm. aktuelle Position; dAngle interner Hinweis: zuvor muss die Methode GetAngle() aufgerufen werden, um dAngle zu aktualisieren.. Minimalwert; siehe Tabelle 8. Maximalwert; siehe Tabelle 9. Nachkommastellen; siehe Tabelle 10. Tabelle 7 Eigenschaften der aktuellen Istposition interner Hinweis: Minimal- und Maximalwert müssen von EncoderSteps in Winkel umgerechnet werden; das Offset (II.2 Offset für <Antrieb> / Relative Null ) ist zu beachten!

- „minimale Istposition“ Bezeichnung; minimale Istposition. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> AngleMin. Tabelle 8 minimale Istposition

- „maximale Istposition“ Bezeichnung; maximale Istposition. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> AngleMax. Tabelle 9 maximale Istposition

- „Nachkommastellen“ Bezeichnung; Nachkommastellen. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> Digits. Minimalwert; 0. Maximalwert; 10. Standardwert; 2. Tabelle 10 Nachkommastellen der Istposition

## Offset für <Antrieb> / Relative Null

- „Offset“ Das Offset speichert die Differenz zwischen angezeigter und absoluter Antriebsposition. Bezeichnung; Offset. Typ; Zugriff; Eintrag; lesen und schreiben; NEU. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> MJ_Offset. Bedingung; Offset ≤ (AngleMax – absolute Position), Offset ≥ (absolute Position – AngleMin) (sind separat für jeden Antrieb und bei jeder Neudefinition zu prüfen) siehe Tabelle 8 siehe Tabelle 9. Minimalwert; nach Einsatz bei der Physik: Beschränkung entfernt (13.06.2003). Maximalwert; nach Einsatz bei der Physik: Beschränkung entfernt (13.06.2003). Standardwert; 0. Nachkommastellen; siehe Tabelle 10. Tabelle 11 Eigenschaften von Offset Nach einem Programmabsturz ist das zuletzt verwendete Offset wiederherzustellen. Nach Programmbeendigung muss hingegen der Standardwert verwendet werden.

## Betriebsarten

- „Betriebsart“ Für jeden Antrieb muss gespeichert werden, welche Betriebsart zuletzt ausgewählt war. Dies ist bei jeder Änderung sofort zu speichern. Bezeichnung; Betriebsart. Typ; Zugriff; Eintrag; lesen und schreiben; NEU. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> MJ_MotionType. Kodierung; Die drei Betriebsarten werden wie folgt als natürliche Zahl kodiert: „1“ – Fahrbetrieb „2“ – Schrittbetrieb sonst – Direktbetrieb. Standardwert; Direktbetrieb. Tabelle 12 Speichern der Betriebsart für jeden Antrieb

## Bewegungsparameter

Bewegungsparameter sind abhängig vom Antrieb und deshalb für jeden Antrieb separat zu lesen und zu schreiben. Um Zuordnungsfehler zu vermeiden, werden die Einstellungen direkt im antriebsspezifischen Abschnitt der HARDWARE.INI gespeichert.

### Sollposition

- „eingegebene Sollposition“ Die Sollposition ist – wie die Istposition – abhängig vom aktuellen Offset des Antriebs. Die Minimal- und Maximalwerte können demnach Tabelle 7 entnommen werden; ebenso die Nachkommastellengenauigkeit. Die Sollposition ist bei jeder Änderung zu speichern! Bezeichnung; eingegebene Sollposition. Typ; Zugriff; Eintrag; lesen und schreiben; NEU. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> MJ_AnlgeDest. Minimalwert; siehe Tabelle 8. Maximalwert; siehe Tabelle 9. Standardwert; aktuelle Istposition. Nachkommastellen; siehe Tabelle 10. Tabelle 13 Eigenschaften der Sollposition

| Bezeichnung |  |  | DeathBand |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Zugriff | Eintrag |  | nur lesen | bereits vorhanden |
| Speichertyp |  |  | als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text) |  |  |
| Speicherort |  |  | HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> DeathBand |  |  |

Tabelle 14 DeathBand: gibt den zulässigen Toleranzbereich zwischen der Soll- und der Istposition an. Zu Details siehe [7]

### Bewegungsgeschwindigkeit

- „eingegebene Bewegungsgeschwindigkeit“ Nach jeder Änderung ist die Bewegungsgeschwindigkeit zu speichern. Bezeichnung; eingegebene Bewegungsgeschwindigkeit. Typ; Zugriff; Eintrag; lesen und schreiben; NEU. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> MJ_Speed. Minimalwert; siehe Tabelle 16. Maximalwert; siehe Tabelle 17. Standardwert; 0. Nachkommastellen; siehe Tabelle 10. Tabelle 15 Eigenschaften der Bewegungsgeschwindigkeit

- „minimale Bewegungsgeschwindigkeit“ Berechnet sich aus 1 / SpeedScale Bezeichnung; SpeedScale. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> SpeedScale. Tabelle 16 Skalierung der Geschwindigkeit

- „maximale Bewegungsgeschwindigkeit“ Berechnet sich aus MaxVelocity / SpeedScale Bezeichnung; MaxVelocity. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> MaxVelocity. Tabelle 17Maximale Bewegungsgeschwindigkeir

### Schrittweite

- „eingegebene Schrittweite“ Die Nachkommastellengenauigkeit muss von der Istposition übernommen werden. Nach jeder Änderung ist die Schrittweite zu speichern. Bezeichnung; eingegebene Schrittweite. Typ; Zugriff; Eintrag; lesen und schreiben; NEU. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> MJ_AngleWidth. Minimalwert; siehe Tabelle 19 aber (in Encoderschritten) !. Maximalwert; siehe Tabelle 20 aber (in Encoderschritten) !. Standardwert; 0. Nachkommastellen; Nachkommastellen + 1 (für Nachkommastellen siehe Tabelle 10). Tabelle 18 Eigenschaften der Schrittweite interner Hinweis: Minimale und maximale Schrittweite müssen von EncoderSteps in Winkel umgerechnet werden!

- „minimale Schrittweite“ Bezeichnung; minimale Schrittweite. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> MinimalWidth. Tabelle 19 minimale Schrittweite

- „maximale Schrittweite“ Bezeichnung; maximale Schrittweite. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [MOTOR<M>] −> MaximalWidth. Tabelle 20 maximale Schrittweite

## <PSD>-Offset

- „eingegebener PSD-Kanal“ Der PSD-Kanal speichert den zuletzt eingegebenen Kanal der dem Theta-Antrieb zugeordnet ist. Bezeichnung; eingegebener PSD-Kanal. Typ; Zugriff; Eintrag; lesen und schreiben; NEU. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [DEVICE <D>] −> MJ_Channel. Minimalwert; siehe Tabelle 22. Maximalwert; siehe Tabelle 23. Standardwert; siehe Tabelle 22. Tabelle 21 Eigenschaften von PSD-Kanal Nur nach Programmabsturz ist der letzte PSD-Kanal wiederherzustellen, sonst der Standardwert.

- „erster Kanal“ Bezeichnung; FirstChannel. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [DEVICE <D>] −> FirstChannel. Tabelle 22 Eigenschaften von FirstChannel

- „letzter Kanal“ Bezeichnung; LastChannel. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesen; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [DEVICE <D>] −> LastChannel. Tabelle 23 Eigenschaften von LastChannel

- „Winkelwert/Kanal“ Das Winkelwert-Kanal-Verhältnis ist durch technische Parameter von Detektor und Antrieb vorgegeben. Bezeichnung; Winkelwert/Kanal. Typ; Zugriff; Eintrag; nur lesbar; bereits vorhanden. Speichertyp; als Eintrag in einer ini-Datei (ASCII-Text). Speicherort; HARDWARE.INI −> [DEVICE <D>] −> AngleStep. Nachkommastellen; 6. Tabelle 24 Eigenschaften von Winkelwert/Kanal

| Bezeichnung | Nachkommastellen |
| --- | --- |
| PSD-Kanal-Offset | siehe Tabelle 10 |
| Wert des Theta-Winkels am 0.ten PSD-Kanals | siehe Tabelle 10 |

Tabelle 25 Eigenschaften von PSD-Offset und Winkel für Kanal 0

# Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche besteht aus drei Dialogfenstern, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden.

## Hauptdialogfenster ‚Manuelle Justage’

Um für drei Antriebe jeweils alle Ein- und Ausgabeparameter anzeigen zu können, wurde das Dialogfenster dreigeteilt. In jedem so entstandenen Teilbereich kann ein Antrieb ausgewählt und unabhängig von anderen Antrieben und Teilbereichen gesteuert werden.

Abbildung 6 Dialogfenster ‚Manuelle Justage’ (Quelle: [4])

### Dialogfenster betreten

Durch Aufruf des Menüpunkts ‚Manuelle Justage’ (im Hauptmenü ‚Ausführen’ des Anwendungsfensters ‚Steuerprogramm’) kann das Dialogfenster ‚Manuelle Justage’ aufgerufen werden.

- „Dialogfenster betreten“ / F 10 / – „Wiederherstellen der Benutzeroberfläche“ ist auszuführen. Änderungen Zusätzlich zu den verfügbaren Antrieben wird der besondere Eintrag ‚kein Antrieb’ mit in die Antriebsliste aufgenommen. Wenn mehr Teilbereiche als Antriebe vorhanden sind, kann nicht in jedem Teilbereich ein Antrieb angezeigt werden; dann ist der Eintrag ‚kein Antrieb’ in entsprechend vielen Teilbereichen auszuwählen. Außerdem müssen alle antriebsspezifischen Steuerelemente automatisch freigegeben oder gesperrt werden, je nach Art und Zustand des Antriebs. Diese erweiterte Aufgabe übernimmt / B 20 / – „Antrieb auswählen“. Die Schaltfläche ‚Halbwertsbreite messen…’ muss freigegeben werden. ‚PSD-Offset…’ ist zu sperren und auszugrauen, wenn kein PSD-Röntgendetektor angeschlossen ist.

### Antriebsauswahl

Abbildung 7 Antriebsauswahlliste als Kombinationsfeld (Quelle: [4])

- „Antrieb auswählen“ Error: Reference source not foundError: Reference source not found ist auszuführen. Die Steuerelemente sind je nach Art und Zustand des gewählten Antriebs entweder freizugeben oder zu sperren und auszugrauen. Änderungen Bei der Auswahl des speziellen Eintrags ‚kein Antrieb’ sind alle Steuerelemente im Teilbereich – bis auf ‚Antrieb auswählen’ selbst – zu sperren und auszugrauen. Der ausgewählte Antrieb ist zu speichern (siehe / D 10 / – ). Abbildung 8 ‚kein Antrieb’ ist ausgewählt (Quelle: [4]) Bedingung Der gewählte Antrieb darf in keinem anderen Teilbereich angezeigt werden, sonst erscheint die Fehlermeldung ‚Der Antrieb “<antrieb>“ wird bereits angezeigt! Oder bei der Topographie wird bereits der andere Beugungsantrieb angezeigt!’ (<antrieb> steht für den Namen des neu ausgewählten Antriebs). Der zuletzt angezeigte Antrieb wird wieder ausgewählt. Der Eintrag ‚kein Antrieb’ darf in beliebig vielen Teilbereichen ausgewählt werden.

### Istposition

Die unter Error: Reference source not found Error: Reference source not found beschriebene Istposition wird im Dialogfenster als absoluter Wert (in einem gesperrten Eingabefeld) und als relative Positionierung (in einem Bildlauffeld) angezeigt.

#### absoluter Wert

Abbildung 9 Istposition als absoluten Wert in einem gesperrten Eingabefeld (Quelle: [4])

Dieses Eingabefeld zeigt stets die aktuelle Istposition des Antriebs, auch während sich dieser bewegt. Das Eingabefeld ist ständig gesperrt und ausgegraut, die Nachkommastellengenauigkeit ist in / D 80 / –  dokumentiert.

#### relative Positionierung

Abbildung 10 Istposition als relative Positionierung in einem Bildlauffeld (Quelle: [4])

Dieses Bildlauffeld zeigt stets die aktuelle Istposition, auch während sich der Antrieb bewegt. Obwohl die Istposition nicht direkt geändert werden darf, müssen die Bildlaufpfeile zur Auswahl der Bewegungsrichtung im Fahr- und Schrittbetrieb benutzt werden. Im Direktbetrieb erscheint die Fehlermeldung 
‚Direktbetrieb: Bewegung starten/ stoppen nur mit „Start“/ „Stop“’.

Das Bildlauffeld ist zu sperren und auszugrauen, wenn ‚kein Antrieb’ ausgewählt ist oder die 
Halbwertsbreite gemessen wird.

### Offset für <Antrieb> / Relative Null

Die Änderung der angezeigten Istposition durch die relative Null erfolgt über zwei Schaltflächen im 
Hauptdialogfenster.

#### Relative Null ‚setzen’

Abbildung 11 Schaltfläche zum Setzen der relativen Null (Quelle: [4])

Betätigung  Ausführung von / F 20 / – „relative Null Setzen“. Wenn der Antrieb in Bewegung ist, die Halbwertsbreite gemessen wird oder wenn ‚kein Antrieb’ ausgewählt ist, dann ist die Schaltfläche gesperrt und ausgegraut.

#### Relative Null ‚aufheben’

Abbildung 12 Schaltfläche zum Aufheben der relativen Null (Quelle: [4])

Betätigung  Ausführung von / F 30 / – „relative Null aufheben“. Sobald der Wert des Offset Null ist, die Halbwertsbreite gemessen wird, wenn ‚kein Antrieb’ ausgewählt ist oder wenn sich der Antrieb bewegt, ist die Schaltfläche gesperrt und ausgegraut.

#### ‚Offset…’

Abbildung 13 Schaltfläche zum Aufruf des Dialogfensters ‚Offset für <Antrieb>’ (Quelle: [4])

Betätigung  Anzeigen des Dialogfensters ‚Offset für <Antrieb>’. Sobald die Halbwertsbreite gemessen wird oder wenn ‚kein Antrieb’ ausgewählt ist oder solange sich der Antrieb bewegt, ist die Schaltfläche gesperrt und ausgegraut. Ansonsten ist die Schaltfläche freigegeben.

#### Offset für <Antrieb> anzeigen

Abbildung 14 Eingabefeld zur Anzeige des aktuellen Offset  (Quelle: [4])

In diesem Eingabefeld wird der Status des Offsets für den gewählten Antrieb angezeigt. Ist der Wert des 
Offset verschieden von Null, so ist ‚OFFSET’ anzuzeigen. Ist der Offset Null, so ist ‚KEINER’ 
anzuzeigen. Das Eingabefeld ist stets gesperrt und ausgegraut.

### Betriebsarten

Abbildung 15 Auswahl der Betriebsarten über eine Gruppe Optionsfelder (Quelle: [4])

Grundlagen
Für die Auswahl einer Betriebsart steht eine Gruppe Optionsfelder zur Verfügung. Die Bewegung kann mit den unter IV.1.6 Bewegungsparameter genannten Steuerelementen – betriebsartenabhängig – parametrisiert werden. Nach jeder Änderung ist die neue Betriebsart zu speichern (siehe / D 100 / – ).

Bedingung
Um eine Betriebsart auswählen zu können, muss ein gültiger Antrieb angezeigt werden – er darf sich nicht bewegen. Solange der Eintrag ‚kein Antrieb’ ausgewählt ist oder sich der Antrieb bewegt, sind alle Steuerelemente im Teilbereich – bis auf ‚Antrieb auswählen’ – gesperrt und ausgegraut, d.h. der angezeigte Antrieb kann gewechselt werden, auch wenn sich dieser bewegt.

Das Wechseln der Betriebsart ist auch dann unmöglich, wenn gerade die Halbwertsbreite gemessen wird; für diesen Zeitraum sind alle Steuerelemente in den drei Teilbereichen gesperrt.

#### ,Direktbetrieb’

Abbildung 16 Auswahl der Betriebsart ‚Direktbetrieb’ (Quelle: [4])

Die Betriebsart Direktbetrieb (II.3.1 Direktbetrieb) wird über das abgebildete Optionsfeld ausgewählt. 
Je nachdem in welchem Teilbereich der Direktbetrieb ausgewählt werden soll, kann auch eine der Tasten [F2] (erster Teilbereich), [F6] (zweiter Teilbereich) oder [F10] (letzter Teilbereich) benutzt werden.

- „Direktbetrieb auswählen“ Die Steuerelemente ‚Start’, ‚Sollposition’ und ‚Geschwindigkeit’ sind freizugeben. ‚Sollposition’ wird aktiviert, so dass die Eingabe hier sofort möglich ist. Informationen zum Gültigkeitsbereich der Eingaben sind unter / D 110 / – „eingegebene Sollposition“ und / D 120 / – „eingegebene Bewegungsgeschwindigkeit“ zu finden. Das Eingabefeld ‚Schrittweite’ wird gesperrt und ausgegraut.

- „Starten der Bewegung im Direktbetrieb“ Die Bewegung kann mit der Schaltfläche ‚Start’ gestartet werden (/ F 60 / – „Starten der Bewegung im Direktbetrieb“). Es soll nicht möglich sein den Antrieb zu starten, indem man [ENTER] drückt. Abbildung 17 Starten der Bewegung im Direktbetrieb (Quelle: [4]) Während der Bewegung werden alle antriebsspezifischen Steuerelemente – mit Ausnahme von ‚Antrieb auswählen’ – gesperrt und ausgegraut. ‚Start’ wird mit ‚Stop’ beschriftet und bleibt während der Bewegung freigegeben. Abbildung 18 Teilbereich während der Bewegung im Direktbetrieb: ‚Start’ wird zu ‚Stop’ (Quelle: [4])

- „Stoppen der Bewegung im Direktbetrieb“ Ein bewegter Antrieb kann mit ‚Stop’ angehalten werden (/ F 70 / – „Stoppen der Bewegung“). Stoppt der Antrieb (sei es weil die Sollposition erreicht ist oder weil die Bewegung abgebrochen wurde), dann werden die zuvor gesperrten Steuerelemente wieder freigegeben; ‚Stop’ wird erneut zu ‚Start’.

#### ‚Fahrbetrieb’

Abbildung 19 Auswahl der Betriebsart ‚Fahrbetrieb’ (Quelle: [4])

Die Betriebsart Fahrbetrieb (II.3.2 Fahrbetrieb) wird über das abgebildete Optionsfeld ausgewählt. Je nachdem in welchem Teilbereich der Fahrbetrieb ausgewählt werden soll, kann auch eine der Tasten [F3] (erster Teilbereich), [F7] (zweiter Teilbereich) oder [F11] (letzter Teilbereich) benutzt werden.

- „Fahrbetrieb auswählen“ Die Steuerelemente ‚Start’, ‚Sollposition’ und ‚Schrittweite’ werden gesperrt und ausgegraut. ‚Geschwindigkeit’ ist freizugeben und zu aktivieren, so dass die Eingabe hier sofort möglich ist.

- „Starten der Bewegung im Fahrbetrieb“ Nachdem die Geschwindigkeit eingegeben und mit [ENTER] bestätigt wurde, wird der eingegebene Wert auf seine Gültigkeit (Informationen hierzu / D 120 / – Bewegungsgeschwindigkeit) hin überprüft und ggf. korrigiert. ‚Start’ wird mit ‚Stop’ beschriftet und freigegeben. Danach wird das Bildlauffeld (Abbildung 10) aktiviert. Es gilt… • Mit der Pfeiltaste ([→] oder [↓]) oder mit dem rechten Bildlaufpfeil (Abbildung 20, rechts) kann der Antrieb vorwärts bewegt werden (/ F 80 / – „Vorwärtsbewegung im Fahrbetrieb“). • Analog kann man den Antrieb mit der Pfeiltaste ([←] oder [↑]) oder dem linken Bildlaufpfeil (Abbildung 20, links) rückwärts bewegen (/ F 90 / – „Rückwärtsbewegung im Fahrbetrieb“). Während der Bewegung werden alle antriebsspezifischen Steuerelemente – mit Ausnahme von ‚Antrieb auswählen’ und ‚Stop’ – gesperrt und ausgegraut. Das Bildlauffeld bleibt freigegeben und aktiviert. und Abbildung 20 linker und rechter Bildlaufpfeil (Quelle: [4])

- „Stoppen der Bewegung im Fahrbetrieb“ Solange die Pfeiltaste oder der Bildlaufpfeil gedrückt bleiben, bewegt sich der Antrieb – es sei denn, die Minimal- oder Maximalposition werden erreicht, dann stoppt der Antrieb automatisch. Sobald die Pfeiltaste und der Bildlaufpfeil nicht mehr gedrückt sind, stoppt die Bewegung. Wenn der Antrieb stoppt (ob automatisch oder durch den Anwender bedingt), werden die zuvor deaktivierten Steuerelemente wieder freigegeben, ‚Stop’ wird wieder zu ‚Start’ und muss gesperrt und ausgegraut werden.

#### ‚Schrittbetrieb’

Abbildung 21 Auswahl der Betriebsart ‚Schrittbetrieb’ (Quelle: [4])

Die Betriebsart Schrittbetrieb (II.3.3 Schrittbetrieb) wird über das abgebildete Optionsfeld ausgewählt. Je nachdem in welchem Teilbereich der Schrittbetrieb ausgewählt werden soll, kann auch eine der Tasten 
[F4] (erster Teilbereich), [F8] (zweiter Teilbereich) oder [F12] (letzter Teilbereich) benutzt werden.

- „Schrittbetrieb auswählen“ Die Steuerelemente ‚Start’, ‚Sollposition’ und ‚Geschwindigkeit’ werden gesperrt und ausgegraut. Nur ‚Schrittweite’ ist freizugeben und zu aktivieren, so dass die Eingabe hier sofort möglich ist.

- „Starten der Bewegung im Schrittbetrieb“ Nachdem die Schrittweite eingegeben und mit [ENTER] bestätigt wurde, wird der eingegebene Wert auf seine Gültigkeit hin überprüft und ggf. korrigiert. ‚Start’ wird mit ‚Stop’ beschriftet und freigegeben. Danach wird das Bildlauffeld (Abbildung 10) aktiviert. Es gilt… • Mit der Pfeiltaste ([→] oder [↓]) oder mit dem rechten Bildlaufpfeil (Abbildung 20, rechts) kann der Antrieb einen Schritt vorwärts bewegt werden (/ F 100 / – „Vorwärtsbewegung im Schrittbetrieb“). • Analog kann man den Antrieb mit der Pfeiltaste ([←] oder [↑]) oder dem linken Bildlaufpfeil (Abbildung 20, links) einen Schritt rückwärts bewegen (/ F 110 / – „Rückwärtsbewegung im Schrittbetrieb“). Während der Bewegung werden alle antriebsspezifischen Steuerelemente – mit Ausnahme von ‚Antrieb auswählen’ und ‚Stop’ – gesperrt und ausgegraut. Das Bildlauffeld bleibt freigegeben und aktiviert. Hinweis Informationen zum Gültigkeitsbereich der Schrittweite bzw. zur Minimal- und Maximalposition findet man unter III.6.3 Schrittweite bzw. III.3 Istposition.

- „Stoppen der Bewegung im Schrittbetrieb“ Nach einem Schritt stoppt die Bewegung automatisch. Wenn der Antrieb mit großer Schrittweite bewegt wird, kann die Bewegung sehr lange andauern. Deshalb muss man den Antrieb auch mit ‚Stop’ anhalten können. Die zuvor gesperrten Steuerelemente werden wieder freigegeben, ‚Stop’ wird wieder zu ‚Start’ und muss gesperrt und ausgegraut werden. Nach kurzer Pause kann / B 100 / – „Starten der Bewegung im Schrittbetrieb“ erneut ausgeführt werden, wenn die Pfeiltaste oder der Bildlaufpfeil erneut gedrückt werden und wenn die o.g. Bedingungen weiterhin erfüllt sind.

### Bewegungsparameter

Abbildung 22 Bewegungsparameter als Gruppe von Zahleneingabefeldern (Quelle: [4])

Die Steuerelemente dienen zur Parametrisierung der o. g. Betriebsarten. Neue Werte sind zu prüfen und zu speichern (/ D 110 / – / D 110 / – / D 120 / –  / D 150 / – ), wenn das Eingabefeld verlassen, [ENTER] im Eingabefeld gedrückt oder der Antrieb bewegt wird.

Bedingung
Um einen Bewegungsparameter eingeben zu können, muss ein gültiger Antrieb ausgewählt sein – der sich nicht bewegen darf. Solange der Eintrag ‚kein Antrieb’ ausgewählt ist, sind alle Steuerelemente im 
Teilbereich – bis auf ‚Antrieb auswählen’ – gesperrt und ausgegraut. Während der Halbwertsbreitenmessung kann kein Bewegungsparameter eingegeben werden, die Steuerelemente sind gesperrt und ausgegraut.

#### ‚Sollposition’

Abbildung 23 Eingabe des Bewegungsparameters ‚Sollposition’ in einem Zahleneingabefeld (Quelle: [4])

In diesem Eingabefeld kann die Eingabe der Sollposition (hier „–77,6363“) für den Direktbetrieb erfolgen. Dazu muss der Antrieb stillstehen, die Halbwertsbreite darf nicht gemessen werden und ‚kein Antrieb’ darf nicht ausgewählt sein. Die Nachkommastellengenauigkeit, Minimal- und Maximalwert sind in 
/ D 110 / – nachzulesen.

#### ‚Geschwindigkeit’

Abbildung 24 Eingabe des Bewegungsparameters ‚Geschwindigkeit’ in einem Zahleneingabefeld (Quelle: [4])

In diesem Eingabefeld kann die Eingabe der Bewegungsgeschwindigkeit (hier „2,5000“) für den 
Direkt- oder Fahrbetrieb erfolgen. Dazu muss der Antrieb stillstehen, die Halbwertsbreite darf nicht 
gemessen werden und ‚kein Antrieb’ darf nicht ausgewählt sein. Die Nachkommastellengenauigkeit, Minimal- und Maximalwert sind in / D 120 / –  nachzulesen.

#### ‚Schrittweite’

Abbildung 25 Eingabe des Bewegungsparameters ‚Schrittweite’ in einem Zahleneingabefeld (Quelle: [4])

Die Eingabe der Schrittweite (hier „0,40000“) ist nur im Schrittbetrieb erforderlich. Dazu muss der Antrieb stillstehen, die Halbwertsbreite darf nicht gemessen werden und ‚kein Antrieb’ darf nicht ausgewählt sein. Die Nachkommastellengenauigkeit, Minimal- und Maximalwert sind in / D 150 / –  nachzulesen.

### Halbwertsbreitenmessung

Die Halbwertsbreitenmessung ist unabhängig von den – in den drei Teilbereichen – angezeigten Antrieben und deren Parametern. Wichtig ist nur, dass sich kein Antrieb bewegt. Solange es mindestens einen sich bewegenden Antrieb gibt, ist ‚Halbwertsbreite messen’ gesperrt und ausgegraut.

- „Starten der Halbwertsbreitenmessung“ Die Messung wird durch ‚Halbwertsbreite messen’ gestartet; dazu kann auch die Tastenkombination [ALT]+[H] verwendet werden. Dann wird / F 120 / – „Messung der Halbwertsbreite“ ausgeführt. Abbildung 26 ‚Halbwertsbreite messen’ als Schaltfläche (Quelle: [4]) Sobald die Messung beginnt, werden die Steuerelemente in den drei Teilbereichen gesperrt und ausgegraut. ‚Halbwertsbreite messen’ wird umbenannt in ‚Messung abbrechen’. In dem daneben liegenden Feld ‚HWB-Statuszeile’ wird zunächst ‚Halbwertsbreite wird gemessen…’ und später der Fortschritt der Messung angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung 27). Abbildung 27 Halbwertsbreite wird gemessen, die Steuerelemente in den drei Teilbereichen sind deaktiviert (Quelle: [4])

- „Halbwertsbreitenmessung abbrechen“ Eine aktive Messung kann vorzeitig abgebrochen werden, indem man ‚Messung abbrechen’ oder die Tastenkombination [ALT]+[A] benutzt; dazu wird / F 130 / – „Stoppen der Halbwertsbreitenmessung“ aufgerufen. Nachdem die Messung abgebrochen oder (erfolgreich) beendet wurde, werden die zuvor gesperrten Steuerelemente wieder freigegeben; ‚Messung abbrechen’ wird zu ‚Halbwertsbreite messen’. In der Statuszeile erscheint entweder die Meldung ‚Messung wurde abgebrochen’ (Messung wurde durch den Anwender abgebrochen) oder ‚Halbwertsbreite: <Wert> <Einheit>’ (Messung erfolgreich beendet). Dabei stehen <Wert> für das Ergebnis der Messung und <Einheit> für die Einheit des bewegten Antriebs (i.d.R. ‚arcsec’ für Antrieb‚Omega’/ ‚Beugung fein’/ ‚DF’). Der Messwert wird auch in der Statuszeile des Hauptprogramms ‚Steuerprogramm’ angezeigt. Ein akustisches Signal kennzeichnet das Ende einer erfolgreichen Messung.

### ‚PSD-Offset…’

Abbildung 28 Schaltfläche zum Aufruf des Dialogfenster Offset für PSD (Quelle: [4])

Betätigung  Anzeigen des Dialogfensters ‚Offset für PSD’. Die Schaltfläche ist gesperrt und ausgegraut, wenn kein <PSD>-Detektor angeschlossen ist, die Halbwertsbreite gemessen wird oder sich der Antrieb Theta bewegt. Ansonsten ist sie stets freigegeben.

### Hilfe

Abbildung 29 Hilfefenster aufrufen als Schaltfläche ‚Hilfe’ (Quelle: [4])

Betätigung  Anzeigen eines Hilfefensters, das die Funktion der Steuerelemente erklärt.

### Dialogfenster verlassen

Abbildung 30 Dialogfenster verlassen als Schaltfläche ‚Beenden’ (Quelle: [4])

- „Beenden des Dialogfensters“ Wenn der Dialog verlassen und die Halbwertsbreite gerade gemessen wird, muss die Messung automatisch abgebrochen werden (/ B 130 / – „Halbwertsbreitenmessung abbrechen“). Wenn sich irgendein Antrieb bewegt (er muss nicht unbedingt in einem Teilbereich ausgewählt sein), dann muss die Bewegung (unabhängig von der benutzten Betriebsart) abgebrochen werden (/ B 50 / – „Stoppen der Bewegung im Direktbetrieb“, / B 80 / – „Stoppen der Bewegung im Fahrbetrieb“ oder / B 110 / – „Stoppen der Bewegung im Schrittbetrieb“).

## Dialogfenster ‚Offset für <Antrieb>’

Abbildung 31 Dialogfenster Offset für <Antrieb> (Quelle: [4])

### Dialogfenster betreten

Abbildung 32 Kopfzeile des Dialogfenster Offset für <Antrieb> (Quelle: [4])

Der Aufruf des Dialogfensters erfolgt durch IV.1.4.c ‚Offset…’. Es ist die Einheit (hier: „Grad“) des aktuellen Antriebs in den Textfelder hinter den Eingabefeldern anzuzeigen. Der Name des Antriebs (hier: „Theta“) ist in der Kopfzeile des Dialogfensters einzutragen. Das Optionsfeld ‚entspricht Winkel’ ist auszuwählen – beachte: IV.2.3.a ‚entspricht Winkel’. Die Felder IV.2.2.a ‚aktuelle Istposition’ und IV.2.2.b ‚aktueller Offset’ sind zu aktualisieren.

### Ausgangsdaten

Abbildung 33 Anzeige der aktuellen Antriebsdaten (Quelle: [4])

Hier werden die aktuellen Istposition und der Offset des Antriebs angezeigt.

#### ‚aktuelle Istposition’

Abbildung 34 Istposition des Antriebs (Quelle: [4])

Anzeige der aktuellen Istposition (hier: „12,5“) des gewählten Antriebs im Eingabefeld. Das Eingabefeld ist stets gesperrt und ausgegraut.

#### ‚aktueller Offset’

Abbildung 35 Wert des aktuellen Offsets für den Antrieb (Quelle: [4])

Anzeige des aktuellen Offset (hier „0“) für den gewählten Antrieb im Eingabefeld. Das Eingabefeld ist stets gesperrt und ausgegraut.

### Offset für <Antrieb> definieren

Abbildung 36 Auswahl der Offset-Eingabe durch Optionsfelder (Quelle: [4])

Hier folgen die Eingabemöglichkeiten, um die angezeigte Istposition über den Offset zu ändern. Die beiden Optionsfelder ‚entspricht Winkel’ und ‚Offset angeben’ sind mittels XOR (entweder-oder) verknüpft und geben bei Auswahl jeweils genau ein vorgegebenes Eingabefeld frei und aktivieren dieses (siehe  Abbildung 37 und Abbildung 38). Zu Beginn ist immer das Optionsfeld ‚entspricht Winkel’ aktiviert.

#### ‚entspricht Winkel’

Abbildung 37 Eingabemöglichkeit für neuen Winkel (Quelle: [4])

Das Eingabefeld ist der Eingabeparameter (hier „12,340“) für  / F 40 / – „neue Istposition zuordnen“. Es ist freigegeben und aktiviert, wenn das Optionsfeld ‚entspricht Winkel’ ausgewählt ist. Beim Drücken von [ENTER] wird der Wert des Eingabefeldes übernommen, / F 40 / – „neue Istposition zuordnen“ durchgeführt, das Ergebnis im Eingabefeld für ‚Offset angeben’ angezeigt und ‚OK’ aktiviert. Wenn die eingegebene Position, wegen einer Verletzung der Intervallgrenzen, korrigiert wurde, ist das Eingabefeld ‚entspricht Winkel’ mit dem neuen Wert zu aktualisieren. Bei nicht ausgewähltem Optionsfeld ist das Eingabefeld gesperrt und ausgegraut.

#### ‚Offset angeben’

Abbildung 38 Eingabemöglichkeit für neuen Offset (Quelle: [4])

Das Eingabefeld ist der Eingabeparameter (hier „–0,160“) für / F 50 / – „Offset direkt definieren“. Es ist aktiviert, wenn das Optionsfeld ‚Offset angeben’ aktiviert ist. Beim Drücken von [ENTER] wird der Wert des Eingabefeldes übernommen, / F 50 / – „Offset direkt definieren“ durchgeführt und das Ergebnis im Eingabefeld für ‚Offset angeben’ angezeigt und ‚OK’ aktiviert. Bei nicht ausgewähltem Optionsfeld ist das Eingabefeld gesperrt und ausgegraut. Wenn das eingegebene Offset, wegen einer Verletzung der Intervallgrenzen, korrigiert wurde, ist das Eingabefeld ‚Offset angeben’ mit dem neuen Wert zu aktualisieren.

### Dialogfenster verlassen

Das Dialogfenster kann über zwei Schaltflächen und über  (wie IV.2.4.b ‚Abbruch’) in der Kopfzeile des Dialogfensters verlassen werden.

#### ‚OK’

Abbildung 39 Schaltfläche zum Beenden und Werte-Übernahme (Quelle: [4])

Betätigung  Es erfolgt die Speicherung des Wertes von ‚Offset angeben’ und die Übernahme des Wertes von ‚entspricht Winkel ‚ als neue Istposition in den Hauptdialogfenster. Das Dialogfenster ist zu schließen.

#### ‚Abbruch’

Abbildung 40 Schaltfläche zum Beenden und Verwerfen (Quelle: [4])

Betätigung  Das Dialogfenster ist zu schließen. Die im Dialogfenster eingegebenen Werte werden nicht übernommen und nicht gespeichert.

## Dialogfenster ‚Offset für <PSD>’

Abbildung 41 Dialogfenster Offset für PSD (Quelle: [4])

### Dialogfenster betreten

Der Aufruf des Dialogfensters erfolgt durch IV.1.8 ‚PSD-Offset…’. Die ‚Istposition von Theta’ und der 
‚Winkelwert pro Kanal’ sind zu aktualisieren. Das Eingabefeld ‚neu zugeordneter Kanal’ wird aktiviert. Ausführen von / F 140 / – „neuen PSD-Kanal zuordnen“.

### Ausgangsdaten

#### ‚Istposition von Theta’

Abbildung 42 Istposition des Theta-Antriebs (Quelle: [4])

Es ist der Wert von (A) anzuzeigen. Das Eingabefeld ist stets gesperrt und ausgegraut.

#### ‚Winkelwert pro Kanal’

Abbildung 43 Verhältnis Winkelwert zu PSD-Kanal (Quelle: [4])

Es ist der Wert von (B) anzuzeigen. Das Eingabefeld ist stets gesperrt und ausgegraut.

### PSD-Kanaloffset definieren

Hier wird die Eingabe und die Darstellung der Daten für den PSD-Offset erläutert. Die Tabelle zeigt die Parametrisierung und die Benennung im Dialogfenster. Die Zuordnung zu den technischen Größen ist unter 
II.6 <PSD>-Offset zu finden.

| Bezeichnung im Dialog | Variable |
| --- | --- |
| Istposition von Theta | A |
| Winkelwert pro Kanal | B |
| neu zugeordneter Kanal | C |
| PSD-Kanal-Offset | D |
| entspricht Winkel (Kanal 0) | E |

Tabelle 26 Zuordnung der PSD-Begriffe

#### ‚neu zugeordneter Kanal’

Abbildung 44 Eingabemöglichkeit für neuen PSD-Kanal (Quelle: [4])

Dieses Eingabefeld ist stets aktiviert. Beim Drücken von [ENTER] wird der Wert des Eingabefeldes als (C) übernommen, / F 140 / – „neuen PSD-Kanal zuordnen“ durchgeführt und die Schaltfläche ‚OK’  aktiviert. Wenn der eingegebene Kanal, wegen einer Verletzung des Intervall der Kanalnummern, korrigiert wurde, ist das Eingabefeld ‚neu zugeordneter Kanal’ mit dem neuen Wert zu aktualisieren.

### Ausgabedaten

#### ‚PSD-Kanaloffset’

Abbildung 45 Der berechnete Wert des PSD-Kanaloffset (Quelle: [4])

Das Eingabefeld ist stets gesperrt und ausgegraut. Es ist der Wert von (D) anzuzeigen.

#### ‚entspricht Winkel (Kanal 0)’

Abbildung 46 Die berechnete Thetaposition am 0.ten PSD-Kanal (Quelle: [4])

Das Eingabefeld ist stets gesperrt und ausgegraut. Es ist der Wert von (E) anzuzeigen.

### Dialogfenster verlassen

Das Dialogfenster kann über die zwei folgenden Schaltflächen und über  (wie IV.3.5.b ‚Abbruch’) in der Kopfzeile des Dialogfensters verlassen werden.

#### ‚OK’

Abbildung 47 Schaltfläche zum Beenden und Werte-Übernahme (Quelle: [4])

Betätigung  Es erfolgt die Speicherung des Wertes von ‚neu zugeordneter Kanal’ und die Übernahme des Winkels von ‚entspricht Winkel  (Kanal 0)’ als neue Istposition für Theta. Das Dialogfenster ist zu schließen.

#### ‚Abbruch’

Abbildung 48 Schaltfläche zum Beenden und Verwerfen (Quelle: [4])

Betätigung  Das Dialogfenster ist zu schließen. Die im Dialogfenster eingegebenen Werte werden nicht übernommen und nicht gespeichert.

## Fehlertoleranz der Benutzeroberfläche

### Übernahme der Werte aus Eingabefeldern

Um den eingegebenen Wert zu übernehmen, muss man es verlassen oder [ENTER] drücken. Im letzten Fall wird, je nachdem in welchem Eingabefeld man sich befindet, das Steuerelement fokussiert, das für die Bewegung des Antriebs in der aktuellen Betriebsart verwendet werden kann (siehe IV.1.6 Bewegungsparameter).

### Behandlung ungültiger Zahlenformate

Werden in den Zahleneingabefeldern ungültige Werte, die nicht dem Zahlenformat entsprechen, eingegeben, so sind diese nicht zu akzeptieren. Das entsprechende Zahleneingabefeld bleibt aktiviert und fokussiert. Folgeberechnungen werden nicht durchgeführt.

Wird anstelle eines Kommas [,] ein Punkt [.] eingegeben, so ist die Eingabe zu akzeptieren.

### Behandlung ungenauer Zahlenformate

Werden in den Zahleneingabefeldern ungenaue Werte, d.h. die Nachkommastellengenauigkeit wurde unterschritten, eingegeben, so sind diese zu akzeptieren. Werden zu viele Nachkommastellen angegeben, so werden diese ignoriert. Der eingegebene Wert wird nicht gerundet!

### Unterschreitung von Minimal- oder Überschreitung von Maximalwerten

Bei Verletzung des Wertebereichs durch Nutzereingaben ist der entsprechende Wert auf den nächsten gültigen Wert zurückzusetzen, d.h. erzeugt die Eingabe einen Wert kleiner als das Minimum, so wird der Wert auf das Minimum gesetzt. Ist der Wert größer als das Maximum, so wird der Wert auf das Maximum gesetzt. Die jeweiligen Wertebereiche sind bei den Funktionen zu finden.

Hinweis
Der Benutzer wird auf die Verletzung des Wertsbereichs nicht durch eine Fehlermeldung oder einen Warnton aufmerksam gemacht! Der korrigierte Wert wird jedoch im Eingabefeld angezeigt, so dass der Benutzer eine visuelle Rückmeldung erhält.

- Verwandte Dokumente

- „Manuelle Justage: Pflichtenheft“, Version 1.01 von K. Bothe

- „Wiedergewinnung von Subsystemen durch Use-Case-Analyse und Dateirestrukturierung am Beispiel des XCtl-Systems“, Diplomarbeit von Kay Schützler

- „Überarbeitung der Initialisierungsdateistruktur des XCtl-Programms zur Verbesserung der Sicherheit“, Studienarbeit von Jens Klier

- Human-Interface Prototypen Manuelle Justage, von Thomas Kullmann und Günther Reinecker

- „Layoutkonventionen und Steuerelemente“, Version 1.0 von Thomas Kullmann und Günther Reinecker

- „Der Anwendungsbereich – Eine Einführung“,   Version 2.6 von Uli Sacklowski

- „Verhaltensspezifikation: XCTL-Steuerprogramm; Teil: Motorsteuerungskomponente“,  Version 0.9 von Stefan Lützkendorf

- XCTL-Web-Dokumentation: > Entwicklertabelle > Gesamtsystem und Systeminitialisierung > Analyse und Definition > Verfügbarkeit der Detektoren

- Stichwortverzeichnis

Antrieb	2

Betriebsarten	7

Direktbetrieb	7

Fahrbetrieb	7

Schrittbetrieb	8

Bewegungsparameter	9

Geschwindigkeit	9

Schrittweite	9

Sollposition	9

Halbwertsbreite	10

Istposition	5

Offset	5

Offset für <Antrieb>	5

Relative Null	5

PSD-Offset	11

Teilbereich	4, 18

- Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Qualitätsanforderungen (kurz)	3

Tabelle 2 Zuordnung der PSD-Begriffe	12

Tabelle 3 Parameter zum Wiederherstellen der Benutzeroberfläche	13

Tabelle 4 ermitteln, ob der PSD-Röntgendetektor angeschossen ist	13

Tabelle 5 Antriebsliste ermitteln	14

Tabelle 6 physikalische Einheit ermitteln	14

Tabelle 7 Eigenschaften der aktuellen Istposition	14

Tabelle 8 minimale Istposition	14

Tabelle 9 maximale Istposition	15

Tabelle 10 Nachkommastellen der Istposition	15

Tabelle 11 Eigenschaften von Offset	15

Tabelle 12 Speichern der Betriebsart für jeden Antrieb	16

Tabelle 13 Eigenschaften der Sollposition	16

Tabelle 14 DeathBand	16

Tabelle 15 Eigenschaften der Bewegungsgeschwindigkeit	17

Tabelle 16 Skalierung der Geschwindigkeit	17

Tabelle 17 MaxVelocity	17

Tabelle 18 Eigenschaften der Schrittweite	18

Tabelle 19 minimale Schrittweite	18

Tabelle 20 maximale Schrittweite	18

Tabelle 21 Eigenschaften von PSD-Kanal	18

Tabelle 22 Eigenschaften von FirstChannel	19

Tabelle 23 Eigenschaften von LastChannel	19

Tabelle 24 Eigenschaften von Winkelwert/Kanal	19

Tabelle 25 Eigenschaften von PSD-Offset und Winkel für Kanal 0	19

Tabelle 26 Zuordnung der PSD-Begriffe	32

- Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Freiheitsgrade des Probentellers und Beugung des Kollimators	3

Abbildung 2 Änderung der angezeigten Position durch die relative Null	6

Abbildung 3 Änderung der angezeigten Position durch den Offset für <Antrieb>	7

Abbildung 4 Vorwärtsbewegung im Schrittbetrieb	9

Abbildung 5 Erläuterung der Halbwertsbreite (Quelle: nach [2])	11

Abbildung 6 Dialogfenster ‚Manuelle Justage’ (Quelle: [4])	20

Abbildung 7 Antriebsauswahlliste als Kombinationsfeld (Quelle: [4])	21

Abbildung 8 ‚kein Antrieb’ ist ausgewählt (Quelle: [4])	21

Abbildung 9 Istposition als absoluten Wert in einem gesperrten Eingabefeld (Quelle: [4])	21

Abbildung 10 Istposition als relative Positionierung in einem Bildlauffeld (Quelle: [4])	22

Abbildung 11 Schaltfläche zum Setzen der relativen Null (Quelle: [4])	22

Abbildung 12 Schaltfläche zum Aufheben der relativen Null (Quelle: [4])	22

Abbildung 13 Schaltfläche zum Aufruf des Dialogfensters ‚Offset für <Antrieb>’ (Quelle: [4])	22

Abbildung 14 Eingabefeld zur Anzeige des aktuellen Offset  (Quelle: [4])	23

Abbildung 15 Auswahl der Betriebsarten über eine Gruppe Optionsfelder (Quelle: [4])	23

Abbildung 16 Auswahl der Betriebsart ‚Direktbetrieb’ (Quelle: [4])	23

Abbildung 17 Starten der Bewegung im Direktbetrieb (Quelle: [4])	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Abbildung 18 Teilbereich während der Bewegung im Direktbetrieb: ‚Start’ wird zu ‚Stop’ (Quelle: [4])	24

Abbildung 19 Auswahl der Betriebsart ‚Fahrbetrieb’ (Quelle: [4])	24

Abbildung 20 linker und rechter Bildlaufpfeil (Quelle: [4])	25

Abbildung 21 Auswahl der Betriebsart ‚Schrittbetrieb’ (Quelle: [4])	25

Abbildung 22 Bewegungsparameter als Gruppe von Zahleneingabefeldern (Quelle: [4])	26

Abbildung 23 Eingabe des Bewegungsparameters ‚Sollposition’ in einem Zahleneingabefeld (Quelle: [4])	26

Abbildung 24 Eingabe des Bewegungsparameters ‚Geschwindigkeit’ in einem Zahleneingabefeld (Quelle: [4])	26

Abbildung 25 Eingabe des Bewegungsparameters ‚Schrittweite’ in einem Zahleneingabefeld (Quelle: [4])	27

Abbildung 26 ‚Halbwertsbreitre messen’ als Schaltfläche (Quelle: [4])	27

Abbildung 27 Halbwertsbreite wird gemessen, die Steuerelemente in den drei Teilbereichen sind deaktiviert  (Quelle: [4])	27

Abbildung 28 Schaltfläche zum Aufruf des Dialogfenster Offset für PSD (Quelle: [4])	28

Abbildung 29 Hilfefenster aufrufen als Schaltfläche ‚Hilfe’ (Quelle: [4])	28

Abbildung 30 Dialogfenster verlassen als Schaltfläche ‚Beenden’ (Quelle: [4])	28

Abbildung 31 Dialogfenster Offset für <Antrieb> (Quelle: [4])	29

Abbildung 32 Kopfzeile des Dialogfenster Offset für <Antrieb> (Quelle: [4])	29

Abbildung 33 Anzeige der aktuellen Antriebsdaten (Quelle: [4])	29

Abbildung 34 Istposition des Antriebs (Quelle: [4])	29

Abbildung 35 Wert des aktuellen Offsets für den Antrieb (Quelle: [4])	29

Abbildung 36 Auswahl der Offset-Eingabe durch Optionsfelder (Quelle: [4])	30

Abbildung 37 Eingabemöglichkeit für neuen Winkel (Quelle: [4])	30

Abbildung 38 Eingabemöglichkeit für neuen Offset (Quelle: [4])	30

Abbildung 39 Schaltfläche zum Beenden und Werte-Übernahme (Quelle: [4])	30

Abbildung 40 Schaltfläche zum Beenden und Verwerfen (Quelle: [4])	30

Abbildung 41 Dialogfenster Offset für PSD (Quelle: [4])	31

Abbildung 42 Istposition des Theta-Antriebs (Quelle: [4])	31

Abbildung 43 Verhältnis Winkelwert zu PSD-Kanal (Quelle: [4])	31

Abbildung 44 Eingabemöglichkeit für neuen PSD-Kanal (Quelle: [4])	32

Abbildung 45 Der berechnete Wert des PSD-Kanaloffset (Quelle: [4])	32

Abbildung 46 Die berechnete Thetaposition am 0.ten PSD-Kanal (Quelle: [4])	32

Abbildung 47 Schaltfläche zum Beenden und Werte-Übernahme (Quelle: [4])	32

Abbildung 48 Schaltfläche zum Beenden und Verwerfen (Quelle: [4])	33

- Funktionsverzeichnis

/ F 10 / –	„Wiederherstellen der Benutzeroberfläche“	5

/ F 20 / –	„Antrieb auswählen“ (wiederherstellen der letzten Einstellungen)	6

/ F 30 / –	„relative Null Setzen“	7

/ F 40 / –	„relative Null aufheben“	7

/ F 50 / –	„neue Istposition zuordnen“	7

/ F 60 / –	„Offset direkt definieren“	7

/ F 70 / –	„Starten der Bewegung im Direktbetrieb“	8

/ F 80 / –	„Stoppen der Bewegung“	8

/ F 90 / –	„Vorwärtsbewegung im Fahrbetrieb“	8

/ F 100 / –	„Rückwärtsbewegung im Fahrbetrieb“	9

/ F 110 / –	„Vorwärtsbewegung im Schrittbetrieb“	9

/ F 120 / –	„Rückwärtsbewegung im Schrittbetrieb“	9

/ F 130 / –	„Messung der Halbwertsbreite“	11

/ F 140 / –	„Stoppen der Halbwertsbreitenmessung“	11

/ F 150 / –	„neuen PSD-Kanal zuordnen“	12

- Datenelementverzeichnis

/ D 10 / –	„Name des ausgewählten Antriebs für einen Teilbereich“	13

/ D 20 / –	„PSD-Röntgendetektor vorhanden“	13

/ D 30 / –	„Antriebsliste“	13

/ D 40 / –	„physikalische Einheit“	14

/ D 50 / –	„Eigenschaften der Istposition“	14

/ D 60 / –	„minimale Istposition“	14

/ D 70 / –	„maximale Istposition“	14

/ D 80 / –	„Nachkommastellen“	15

/ D 90 / –	„Offset“	15

/ D 100 / –	„Betriebsart“	16

/ D 110 / –	„eingegebene Sollposition“	16

/ D 120 / –	„eingegebene Bewegungsgeschwindigkeit“	17

/ D 130 / –	„minimale Bewegungsgeschwindigkeit“	17

/ D 140 / –	„maximale Bewegungsgeschwindigkeit“	17

/ D 150 / –	„eingegebene Schrittweite“	18

/ D 160 / –	„minimale Schrittweite“	18

/ D 170 / –	„maximale Schrittweite“	18

/ D 180 / –	„eingegebener PSD-Kanal“	18

/ D 190 / –	„erster Kanal“	18

/ D 200 / –	„letzter Kanal“	19

/ D 210 / –	„Winkelwert/Kanal“	19

- Funktionen der Benutzeroberfläche

/ B 10 / –	„Dialogfenster betreten“	20

/ B 20 / –	„Antrieb auswählen“	21

/ B 30 / –	„Direktbetrieb auswählen“	23

/ B 40 / –	„Starten der Bewegung im Direktbetrieb“	24

/ B 50 / –	„Stoppen der Bewegung im Direktbetrieb“	24

/ B 60 / –	„Fahrbetrieb auswählen“	24

/ B 70 / –	„Starten der Bewegung im Fahrbetrieb“	25

/ B 80 / –	„Stoppen der Bewegung im Fahrbetrieb“	25

/ B 90 / –	„Schrittbetrieb auswählen“	25

/ B 100 / –	„Starten der Bewegung im Schrittbetrieb“	25

/ B 110 / –	„Stoppen der Bewegung im Schrittbetrieb“	26

/ B 120 / –	„Starten der Halbwertsbreitenmessung“	27

/ B 130 / –	„Halbwertsbreitenmessung abbrechen“	27

/ B 140 / –	„Beenden des Dialogfensters“	28

Synonym für Motoren

Verallgemeinerung: Es gibt Antriebe, die eine Drehung (Basis: Winkel) und solche, die eine Translation (Basis: Längeneinheit) bewirken [6]. Somit müsste hier statt Winkel Position stehen. Da diese Korrektur jedoch eine umfangreichere Änderung des Dokuments bedeuten würde, wird sie nicht durchgeführt (Sacklowski).

siehe Tabelle 14

Zu den Antriebsbezeichnungen siehe [6].

Fehler in der Darstellung: Bei der Halbwertsbreitenbestimmung ist nicht das Intensitätsminimum relevant, sondern der Ordinatenwert 0. Damit ergibt sich die ’Mitte’-Position zu Intensitätsmaximum / 2 (Sacklowski).

– natürliche Zahlen;  – reelle Zahlen; S – für Zeichenketten (Folgen von [alpha-] numerischen Zeichen)

Der Name richtet sich nach dem Namen des ausführenden Programms. Z. B. für DEVELOP.EXE ist es die DEVELOP.INI und für XCONTROL.EXE die XCONTROL.INI.

Dabei ist folgender Sonderfall zu beachten: Die Antriebe ‚Beugung fein’ und ‚Beugung grob’ können nicht gleichzeitig bewegt werden, weil sie in die gleiche Bewegungsrichtung wirken.

Dabei ist folgender Sonderfall zu beachten: Die Antriebe ‚Beugung fein’ und ‚Beugung grob’ können nicht gleichzeitig bewegt werden, weil sie in die gleiche Bewegungsrichtung wirken.